ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

НА ТЕМУ:

«Проєкт хлібозаводу потужністю 40 т/добу з удосконаленням технології виробництва хлібобулочних виробів»

Виконав:

здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» спеціальності 181 «Харчові технології»

денної форми навчання

Володимир ВЛАСОВ

Керівник:

кандидат технічних наук, доцент

Віктор ФЕДОРІВ

Оцінка захисту:

Національна шкала ______

Кількість балів__________

Шкала ECTS _________

«        » червня 2026 р.

Допускається до захисту:

«        »  червня 2026 р.

Гарант освітньо-професійної програми

«Харчові технології та інженерія»

спеціальності 181 «Харчові технології»,

доктор сільськогосподарських наук, професор                   Тетяна ПРИЛІПКО

м. Кам’янець–Подільський, 2026

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

2

01.18 – КР.10с.19 01 26.4.ПЗ

Здобувач

Власов В.В.

Керівник

Федорів В.М.

Н.контр.

Федорів В.М.

ПриліпкоТ.М Л.В.

Затвердив

ЗМІСТ

Літера

р   к   р

Аркушів

2

ЗВО«ПДУ», ННІХТ

66666

ЗМІСТ

ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ	4

ВІДОМІСТЬ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ	6

АНОТАЦІЯ	7

РЕФЕРАТ	8

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ ТА ПОЗНАЧЕНЬ	9

ВСТУП	10

РОЗДІЛ 1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ	13

Висновок до першого розділу	14

РОЗДІЛ 2. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОПИС

АПАРАТУРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ	15

2.1 Обґрунтування способів приготування тіста і технологічних режимів	15

2.2 Зберігання і підготовка сировини до виробництва	20

2.3 Опис технологічних схем приготування виробів	25

Висновок до другого розділу	28

РОЗДІЛ 3. РОЗРАХУНОК ПРОДУКТИВНОСТІ ПЕЧЕЙ	30

3.1 Вихідні дані	30

3.2 Розрахунок продуктивності печей	30

Висновок до третього розділу	33

РОЗДІЛ 4. ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ	35

4.1 Вихідні дані	35

4.2 Розрахунок пофазних рецептур	36

Висновок до четвертого розділу	47

РОЗДІЛ 5. РОЗРАХУНОК ТА ПІДБІР ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ	48

5.1 Розрахунок обладнання для зберігання та підготовки до роботи сировини	48

5.2 Розрахунок обладнання для приготування напівфабрикатів	50

5.3 Розрахунок обладнання для розробки тіста	54

5.4 Розрахунок обладнання для пакування та зберігання готових виробів	56

Висновок до п’ятого розділу	59

РОЗДІЛ 6. ТЕХНОХІМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА ТА

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	61

6.1 Завдання лабораторії та її кадрове забезпечення	61

6.2 Корпоративні норми та стандарти	64

6.3 Контроль хіміко-технологічних параметрів	65

6.4 Метрологічне забезпечення контролю виробництва	73

6.5 Шляхи заощадження хлібних запасів	75

Висновок до шостого розділу	75

РОЗДІЛ 7. ЗАХОДИ ЩОДО ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ	77

Висновок до сьомого розділу	78

РОЗДІЛ 8. БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА	79

Висновок до восьмого розділу	80

РОЗДІЛ 9. СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ	82

Висновок до дев’ятого розділу	83

РОЗДІЛ 10. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ	84

10.1 Закон України «Про охорону праці»	84

10.2 Планування та фінансування робіт із охорони праці	84

10.3 Інструктаж з питань охорони праці	84

10.4 Аналіз нещасних випадків на виробництві	86

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

3

01.18 – КР.10с.19 01 26.4.ПЗ

10.5 Виробнича санітарія та гігієна	86

10.6 Боротьба із шумом та вібрацією	87

10.7 Освітлення	88

10.8 Вентиляція	89

10.9 Теплове випромінювання	89

10.10 Основи електробезпеки	89

10.11 Захист від електризації	90

10.12 Захист від блискавки	91

10.13 Основи безпеки протипожежної	91

10.14 Санітарно-побутові приміщення	92

10.15 Приписи техніки безпеки при експлуатації обладнання	92

Висновок до десятого розділу	94

РОЗДІЛ 11. РОЗРАХУНОК ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ	96

Висновок до одинадцятого розділу	97

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ	98

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	100

ДОДАТКИ	103

Перелік аркушів ілюстративної частини:

1. ПІДГОТОВКА СИРОВИНИ ДО ВИРОБНИЦТВА (А1)

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ ВИРОБНИЦТВА (А1)

3. план на відм.0.000 (А1)

4. РОЗРІЗ 1-1. РОЗРІЗ 2-2 (А1)

5. СХЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ (А1)

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

10

01.18 – КР.10с.19 01 26.4.ПЗ

Здобувач	З

Власов В.В.

Керівник

Федорів В.М. ВВ.М.

Н.контр.

Федорів В.М. ПриліпкоТ.М

Зав.каф.

ВСТУП

Літера

н   к   п

Аркушів

3

ЗВО «ПДУ» ННІХТ

66666

ВСТУП

Актуальність роботи. Хлібопекарський сектор України є системоутворюючою ланкою харчової промисловості, що функціонує в умовах жорсткої конкуренції та невпинно зростаючих споживчих вимог до відмінної якості та поживних властивостей продукції. Сучасна фаза розвитку цієї галузі вимагає переходу від традиційних способів виробництва до інтенсивних та енергоощадних технологічних рішень, які спроможні скоротити часові рамки технологічного циклу, покращити реологічні характеристики тіста та гарантувати стабільно високу якість готової випічки.

Розробка проєкту хлібокомбінату з обсягом виробництва 40 тонн на добу є обґрунтованим кроком для забезпечення промислових потреб регіонів, однак рентабельність такого підприємства прямо залежить від рівня інтеграції інноваційних підходів. Класичні методики часто не забезпечують належної варіативності асортименту та стійкості якісних характеристик сировини, що провокує коливання параметрів фінального продукту. Удосконалення технології виготовлення через оптимізацію процесів ферментації, впровадження сучасних кондиціонерів або автоматизованого моніторингу середовища дозволяє мінімізувати втрати, зменшити собівартість та посилити конкурентоспроможність виробленого хліба.

З огляду на зазначене, постає потреба у комплексному проєктуванні хлібозаводу, підкріпленому науковим обґрунтуванням нових технологічних регламентів, що стимулюють інтенсифікацію виробництва та збільшення терміну придатності продукції. Це визначає високу актуальність проведеного дослідження та його важливість для інноваційного розвитку харчової індустрії загалом.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами досліджень. Робота була виконана згідно з Державною науковою програмою «Передові технології

та ресурсозберігаючі рішення в енергетиці, виробництві та агропромисловому комплексі» на період 2025-2030 років. Тематика дослідження відповідає напрямам наукової діяльності кафедри харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції навчально-наукового інституту харчових технологій.

Мета і завдання досліджень. Основна мета роботи полягає у створенні проєкту хлібокомбінату з добовою потужністю 40 т та у науковому обґрунтуванні оптимальних технологічних параметрів, що сприятимуть інтенсифікації процесів, підвищенню якості хлібобулочних виробів і фінансової віддачі підприємства.

Для досягнення окресленої мети передбачається вирішення таких завдань:

- Здійснити аналіз поточного стану хлібного ринку та ключових техніко-економічних показників діючих підприємств аналогічної потужності.

2.

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Дата

ДД

Арк.

11

01.18 – КР.10с.19 01 26.4.ПЗ

Науково обґрунтувати вибір асортименту та провести необхідні розрахунки виробничих потужностей заводу.

3. Дослідити, як вдосконалені методики замішування тіста впливають на характеристики якості та вихід кінцевого продукту.

4. Визначити оптимальні параметри для технологічного устаткування та температурно-вологісні режими на ключових етапах виробництва.

5. Розробити комплекс заходів із забезпечення охорони праці та безпеки у непередбачених ситуаціях на новому підприємстві.

6. Провести техніко-економічну оцінку проєкту, визначивши терміни його окупності та рівень енергоефективності.

Об’єкт дослідження. Процесуальний цикл виробництва хлібобулочних виробів у функціональних умовах сучасного хлібозаводу, спроєктованого на 40 т/добу.

Предмет дослідження. Залежності впливу оптимізованих технологічних режимів та налаштувань обладнання на фізико-хімічні характеристики напівфабрикатів та якість фінальної продукції.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети було задіяно інтегрований набір методів. Аналітичні методи: для вивчення світових трендів

у хлібопекарстві та проведення патентного аналізу. Теоретичне моделювання: для виконання розрахунків матеріальних балансів та побудови графіків виробничого навантаження. Експериментальні методи: для визначення якісних характеристик сировини та оцінки впливу допоміжних інгредієнтів на властивості тіста. Інженерні розрахунки: для підбору технологічного устаткування, розрахунку складських площ та енергетичних потреб. Графоаналітичні методи: для візуалізації технологічних схем та побудови графіків завантаженості обладнання.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблений проєкт хлібокомбінату може бути використаний як базова документація для будівництва нових виробництв або для капітальної модернізації існуючих. Впровадження вдосконаленої технології дозволяє скоротити виробничий цикл, зменшити питому потребу в енергоресурсах на одиницю продукції та підтримувати високу якість, навіть якщо властивості борошна демонструють певні відхилення.

Реалізація запропонованих рішень сприяє розширенню асортименту продукції оздоровчого та функціонального спрямування, подовженню термінів її реалізації та підвищенню рівня автоматизації виробничих процесів.

Апробація результатів роботи. Ключові положення цієї роботи були представлені та предметно обговорені на науково-практичних конференціях, організованих Закладом вищої освіти «Подільський державний університет» у 2022-2026 роках.

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Дата

ДД

Арк.

12

01.18 – КР.10с.19 01 26.4.ПЗ

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

98

01.18–КР.10с.19 01 26.4.ПЗ

Здобувач	З

Власов В.В.

Керівник

Федорів В.М. ВВ.М.

Н.контр.

Федорів В.М. ПриліпкоТ.МММ

Зав.каф.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Літера

н   к   п

Аркушів

2

ЗВО«ПДУ» ННІХТ

66666

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

У результаті виконання кваліфікаційної роботи було проведено проєктування та технічне обґрунтування роботи хлібозаводу з виробництва широкого асортименту продукції.

Проведено детальний розрахунок виходу готової продукції (хліб «Дніпровський», «Юріївський» та сайки «Діабетичні») з урахуванням усіх видів технологічних затрат та втрат. Впроваджено прогресивні рецептури та режими бродіння, що забезпечують високу якість виробів при раціональному використанні сировини.

Здійснено підбір та розрахунок необхідної кількості технологічного устаткування. Встановлення печей типу А2-ХПК-25 та систем безтарного зберігання борошна Spiromatic дозволило автоматизувати виробничі процеси та підвищити продуктивність ліній.

Впроваджено систему утилізації тепла відхідних газів «Екоблок», що забезпечує зниження температури газів з 270 °С до 50 °С та використання цієї енергії для підігріву води. Застосування вертикального самопливного транспортування напівфабрикатів дозволило суттєво знизити питомі витрати електроенергії.

Розроблено комплексну систему технохімічного контролю на всіх етапах виробництва – від приймання сировини до експедиції готової продукції. Локальні очисні споруди (жировловлювачі) та заходи з мінімізації викидів борошняного пилу забезпечують відповідність підприємства екологічним нормам України.

Передбачено заходи з безпечної експлуатації електроустановок, систем вентиляції та шумопоглинання. Розраховано систему протипожежного захисту, включаючи необхідний запас води та інвентарю, що створює безпечні умови для роботи персоналу.

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Дата

ДД

Арк.

99

01.18–КР.10с.19 01 26.4.ПЗ

Виконані розрахунки та запропоновані технічні рішення підтверджують економічну доцільність та технологічну ефективність кваліфікаційної роботи, що дозволяє рекомендувати її до практичного впровадження.

Пропозиції

- Для подальшої оптимізації роботи печей А2-ХПК розглянути можливість використання методів обчислювальної гідродинаміки (CFD) з метою вирівнювання температурних полів у пекарній камері та підвищення рівномірності випікання.

- На базі встановлених ліній передбачити можливість випуску функціональних виробів із додаванням нетрадиційної сировини (шротів, висівок, натуральних збагачувачів) для задоволення потреб різних груп населення.

- Впровадити інтегровану систему обліку руху сировини від силосів Spiromatic до експедиції готової продукції на базі сучасного програмного забезпечення для оперативного контролю залишків та якості.

- Започаткувати регулярний аудит енергоефективності теплоутилізаційних установок для підтримки високого ККД системи «Екоблок» протягом усього періоду експлуатації.

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

100

01.18–КР.10с.19 01 26.4.ПЗ

Здобувач	З

Власов В.В.

Керівник

Федорів В.М. ВВ.М.

Н.контр.

Федорів В.М. ПриліпкоТ.МММ

Зав.каф.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Літера

н   к   п

Аркушів

3

ЗВО«ПДУ» ННІХТ

66666

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Дробот В. І. Технологія хлібопекарського виробництва / Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. І. Дробот. – Київ: Логос, 2002. – 364 с.

- Дробот В. І. Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві / Навчально-методичний посібник / В. І. Дробот. – Київ: Кондор, 2010. – 440 с.

- Дробот В. І. Довідник інженера-технолога хлібопекарного виробництва / В. І. Дробот. – Київ: Урожай, 1990. – 278 с.

- Дробот В. І. Довідник з технології хлібопекарського виробництва / В. І. Дробот. – Київ: Руслана, 1998. – 416 с.

- Дробот В. І. Технохімічний контроль сировини та хлібобулочних і макаронних виробів / В. І. Дробот. – Київ: Кондор, 2015. – 958 с

- Дробот В.І. Лабораторний практикум з технології хлібопекарського та макаронного виробництва: Навчальний посібник / В.І. Дробот, Л.Ю. Арсеньєва, О.А. Білик та ін. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 341 с.

- Закалов О.В. Розрахунок типових робочих органів технологічного обладнання харчових виробництв / О.В. Закалов, А.І. Бортник.–Тернопіль: Видавництво ТДТУ, 2005. – 105 с.

- Експлуатація та обслуговування обладнання / В.М. Федорів, В.П. Олександренко, А.В. Мартинюк: навч. посібник. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2024. – 335 с.

- Лісовенко О.Т. Технологічне обладнання хлібопекарських і макаронних виробництв / О.Т. Лісовенко. –Київ: Наукова думка, 2000. – 282 с.

- Лисюк Г.М. Технологія борошняних кондитерських і хлібобулочних виробів: Навчальний посібник / Г.М. Лисюк, О.Г. Самохвалова, З.І. Кучерук та ін. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 464 с.

- Лисюк Г.М. Технологічні розрахунки рецептур для хлібобулочних, макаронних, кондитерських і харчоконцентратних виробів [Текст]: Навч. посібник / Г.М. Лисюк, М.В..Артамонова, О.Г. Шидакова-Каменюка. – Х.: ХДУХТ, 2009. – 144 с.

- Купчик М.П. Основи охорони праці : підручник / Купчик М. П., Гандзюк М. П., Степанець І. Ф., Вендичанський В. Н., Литвиненко, О. В. – К. : Основа, 2000. – 416 с

- Малежик І.Ф. Процеси та апарати харчових виробництв / І. Ф. Малежик. –К.: НУХТ, 2003. – 400 с.

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Дата

ДД

Арк.

101

01.18–КР.10с.19 01 26.4.ПЗ

Мирончук В.Г. Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисловості: навчальний посібник / В.Г. Мирончук, Л.О. Орлов, А.І. Українець. та ін. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 288 c.

- Методичні рекомендації до складання технологічних схем хлібопекарського і макаронного виробництв у курсовому і дипломному проєктуванні для студ. напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» та спеціальності 7.05170103 «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» ден. та заочн. форм навч. / Уклад.: В.Г. Юрчак, В.Ф. Доценко, В.М. Махинько. – К.: НУХТ, 2012. – 44 с.

- Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності G13 (181) «Харчові технології» / Т. М. Приліпко, В. М. Федорів, О.М. Семенов, В. В. Підлісний, В. Б. Косташ, Л. В. Ткач – Кам’янець-Подільський, ЗВО «ПДУ», 2025. – 72 с.

- Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту з дисципліни «Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності G13(181) «Харчові технології» / В.М.Федорів, В.В.Підлісний, О.М.Семенов – Кам’янець- Подільський: ЗВО «ПДУ», 2025. – 85с.

- Процеси та апарати харчових виробництв /А.М. Поперечний, О.І.Черевко ,В.Б.Гаркуша, Н.В. Кирпиченко.– К.: ЦУЛ, 2007. – 304с.

- Проєктування підприємств харчової промисловості: навчальний посібник / В.М. Федорів, М.С. Стечишин, А.В. Мартинюк, Н.К. Медведчук –

Київ: Видавництво «Центр учбової літератури», 2025. –394 с.

- Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві / Дробот В. І., Юрчак В. Г., Арсеньєва Л. Ю. та ін.; за ред. В.І. Дробот. –  К.: Кондор, 2010. – 440 с.

- Технологічне устаткування хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв: підручник / В.Ф. Петько, О.І. Гапонюк, Є.В.Петько, А.В. Ульяницький. – К.: ЦНЛ, 2007. – 432с.

- Хоменко Л. П. Охорона праці в галузі харчової промисловості : навч. посіб. / Л. П. Хоменко. – К. : Кондор, 2016. – 320 с.

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Дата

ДД

Арк.

102

01.18–КР.10с.19 01 26.4.ПЗ