ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

НА ТЕМУ:

«Проєкт хлібозаводу з розробкою технології виробництва хлібобулочних виробів оздоровчого призначення»

Виконав:

здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» спеціальності 181 «Харчові технології»

денної форми навчання

Адріан НЄЖИНСЬКИЙ

Керівник:

кандидат технічних наук, доцент

Віктор ФЕДОРІВ

Оцінка захисту:

Національна шкала ______

Кількість балів__________

Шкала ECTS _________

«        » червня 2026 р.

Допускається до захисту:

«        »  червня 2026 р.

Гарант освітньо-професійної програми

«Харчові технології та інженерія»

спеціальності 181 «Харчові технології»,

доктор сільськогосподарських наук, професор                   Тетяна ПРИЛІПКО

м. Кам’янець–Подільський, 2026

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

2

01.18 – КР.10с.19 01 26.16.ПЗ

Здобувач

Нєжинський А.

Керівник

Федорів В.М.

Н.контр.

Федорів В.М.

ПриліпкоТ.М Л.В.

Затвердив

ЗМІСТ

Літера

р   к   р

Аркушів

2

ЗВО«ПДУ», ННІХТ

66666

ЗМІСТ

ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ	4

ВІДОМІСТЬ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ	6

АНОТАЦІЯ	7

РЕФЕРАТ	8

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ ТА ПОЗНАЧЕНЬ	9

ВСТУП	10

РОЗДІЛ 1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ	13

Висновок до першого розділу	15

РОЗДІЛ 2. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОПИС

АПАРАТУРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ	16

2.1 Зберігання та підготовка первинної сировини для виробничого циклу	16

2.2 Вибір і обгрунтування методики замішування тіста 	19

2.3 Виготовлення формового «Кминного» хліба вагою 0,9 кг.	22

2.4 Виготовлення унавського хліба вагою 0,7 кг.	23

2.5 Виготовлення хлібців «Айболить» вагою 0,4 кг.	24

Висновок до другого розділу	25

РОЗДІЛ 3. РОЗРАХУНОК ПРОДУКТИВНОСТІ ПЕЧЕЙ	27

3.1 Вихідні дані	27

3.2 Розрахунок продуктивності печей	28

Висновок до третього розділу	30

РОЗДІЛ 4. ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ	32

4.1 Вихідні дані	32

4.2 Розрахунок пофазних рецептур	33

4.3 Розрахунок виробничих рецептур	40

Висновок до четвертого розділу	44

РОЗДІЛ 5. РОЗРАХУНОК ТА ПІДБІР ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ	46

5.1 Розрахунок обладнання для зберігання і підготовки борошна	46

5.2 Розрахунок обладнання для приготування напівфабрикатів	49

5.3 Підбір обладнання для формування тіста та зберігання готової продукції	52

Висновок до п’ятого розділу	55

РОЗДІЛ 6. ТЕХНОХІМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА ТА

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	57

6.1 Технохімічний контроль виробництва, управління якістю	57

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

3

01.18 – КР.10с.19 01 26.16.ПЗ

6.2 Забезпечення метрологічної точності виробничого контролю	60

Висновок до шостого розділу	61

РОЗДІЛ 7. ЗАХОДИ ЩОДО ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ	63

Висновок до сьомого розділу	64

РОЗДІЛ 8. БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА	65

8.1 Розташування та планування приміщень	65

8.2 Конструктивні елементи будівлі	67

Висновок до восьмого розділу	68

РОЗДІЛ 9. СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ	69

Висновок до дев’ятого розділу	71

РОЗДІЛ 10. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ	73

10.1 Ідентифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників	73

10.2 Технічні рішення для гарантування безпеки	73

10.3 Протипожежний захист	74

10.4 Санітарно-гігієнічні норми та ЗІЗ	74

Висновок до десятого розділу	75

РОЗДІЛ 11. РОЗРАХУНОК ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ	76

Висновок до одинадцятого розділу	78

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ	79

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	81

ДОДАТКИ	84

Перелік аркушів ілюстративної частини:

1. ПІДГОТОВКА СИРОВИНИ ДО ВИРОБНИЦТВА (А1)

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ ВИРОБНИЦТВА (А1)

3. план на відм.0.000 (А1)

4. РОЗРІЗ 1-1, РОЗРІЗ 2-2 (А1)

5. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН (А1)

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

10

01.18 – КР.10с.19 01 26.16.ПЗ

Здобувач	З

Нєжинський А.

Керівник

Федорів В.М. ВВ.М.

Н.контр.

Федорів В.М. ПриліпкоТ.М

Зав.каф.

ВСТУП

Літера

н   к   п

Аркушів

3

ЗВО «ПДУ» ННІХТ

66666

ВСТУП

Актуальність роботи. Хлібопекарська галузь України займає стратегічне місце у структурі харчової промисловості, забезпечуючи населення продуктами першої необхідності. Сучасний етап розвитку ринку характеризується зміною споживчих пріоритетів: зростає попит на вироби оздоровчого та функціонального призначення. Проєктування нових підприємств потребує впровадження енергоефективного обладнання та гнучких технологій, що дозволяють поєднувати випуск масових сортів хліба з виробництвом дієтичної продукції, збагаченої натуральними компонентами.

Створення проєкту хлібозаводу, оснащеного сучасними лініями на базі печей ПХС та ротаційних апаратів, є актуальним кроком для забезпечення стабільної якості продукції. Застосування прогресивних способів приготування тіста, таких як використання рідких заквасок та великих густих опар, дозволяє не лише покращити органолептичні показники хліба, а й підвищити його біологічну цінність та подовжити термін зберігання свіжості.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами досліджень. Дана робота узгоджується з пріоритетними напрямами розвитку харчової індустрії України та відповідає науковій тематиці кафедри харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції щодо розробки ресурсозберігаючих технологій виробництва продуктів оздоровчого призначення та інтенсифікації технологічних процесів у хлібопеченні.

Мета і завдання досліджень. Ключова мета роботи полягає у розробці проєкту хлібозаводу та науковому обґрунтуванні технологічного процесу випуску асортименту виробів оздоровчого та загального призначення з використанням високоефективного устаткування.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Дата

ДД

Арк.

11

01.18 – КР.10с.19 01 26.16.ПЗ

Провести аналіз сучасного стану ринку хлібобулочних виробів та обґрунтувати виробничу потужність підприємства.

- Здійснити розрахунки виробничого плану для технологічних ліній, укомплектованих сучасними пекарськими агрегатами.

- Аргументувати вибір технологічних схем приготування тіста: на рідких заквасках (для хліба «Кминного»), на великій густій опарі (для хліба «Унавського») та безопарним способом (для хлібця «Айболить»).

- Розрахувати потребу у сировині, допоміжних матеріалах та визначити площі складських і виробничих приміщень.

- Розробити заходи з контролю якості сировини і готової продукції, а також забезпечити дотримання вимог охорони праці.

- Провести техніко-економічне обґрунтування проєкту з визначенням показників рентабельності.

Ключова мета роботи полягає у розробці проєкту хлібозаводу та науковому обґрунтуванні технологічного процесу

Об’єкт дослідження. Процес промислового виробництва хлібобулочних виробів оздоровчого та загального призначення (житньо-пшеничних та пшеничних) у системі автоматизованих та механізованих ліній хлібозаводу.

Предмет дослідження. Технологічні параметри приготування напівфабрикатів (рідких заквасок, густих опар), режими замішування, вистоювання та випікання, а також якісні показники готових виробів: хліба «Кминного», хліба «Унавського» та хлібців «Айболить».

Методи дослідження. У роботі використано комплексний підхід, що включає аналітичні методи (аналіз науково-технічної літератури), інженерні розрахунки (складання апаратурно-технологічних схем, розрахунок продуктів), графоаналітичні методи та методи економічного моделювання для оцінки ефективності проєкту.

Практичне значення отриманих результатів. Спроєктований хлібозавод характеризується високою технологічною гнучкістю.

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Дата

ДД

Арк.

12

01.18 – КР.10с.19 01 26.16.ПЗ

Впровадження ліній для виробництва хліба на заквасках та опарах дозволяє отримувати продукцію з високими лікувально-профілактичними властивостями. Використання сучасного парку печей забезпечує енергозбереження та стабільний вихід якісної продукції, адаптованої до вимог сучасного ринку оздоровчого харчування.

Апробація результатів роботи. Основні технічні рішення та результати розрахунків були обговорені на наукових семінарах кафедри харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції та представлені у межах студентських науково-практичних конференцій.

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

79

01.18–КР.10с.19 01 26.16.ПЗ

Здобувач	З

Нєжинський А.

Керівник

Федорів В.М. ВВ.М.

Н.контр.

Федорів В.М. ПриліпкоТ.МММ

Зав.каф.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Літера

н   к   п

Аркушів

2

ЗВО«ПДУ» ННІХТ

66666

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

У кваліфікаційній роботі було спроєктовано хлібопекарське підприємство із запровадженням технологічних ліній для виготовлення хліба «Унавський», хліба «Кминний» та хлібців «Айболить», загальна виробнича спроможність яких сягає 18,1 тонни на добу. За підсумками виконаних заходів було зроблено такі висновки:

Технологічні рішення: Було обґрунтовано та інтегровано найновітніші технологічні схеми замішування тіста, зокрема з використанням стартових культур (заквасок) для житньо-пшеничних виробів та прискорених методик для функціональних хлібців. Це дає змогу досягти відмінної якості м’якушки, насиченого аромату та подовженої здатності продукції зберігати свіжість.

Технічне забезпечення: Проведено відбір високоекономічного оснащення, яке відповідає сучасним стандартам автоматизації: впроваджено системи безтарного зберігання борошна Spiromatic, тістомісильні агрегати «Прима-300» та енергозберігаючі печі моделі Г4-РПА. Застосування цього переліку обладнання сприяє зниженню питомих витрат енергії та забезпеченню сталості технологічних процесів.

Енерго- та ресурсозбереження: Завдяки впровадженню механізмів рекуперації тепла з відпрацьованих газів та застосуванню гравітаційних методів переміщення напівфабрикатів, вдалося зменшити навантаження на котельне обладнання та скоротити споживання електроенергії на рівні 10–12%.

Якість та безпека: Розроблено комплексну програму технохімічного контролю, що охоплює усі етапи – від первинної перевірки сировини до фінальної оцінки готової продукції. Особлива увага приділялася гарантуванню безпечності, відповідно до вимог українських державних стандартів (ДСТУ) та санітарних нормативів.

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Дата

ДД

Арк.

80

01.18–КР.10с.19 01 26.16.ПЗ

Економічна доцільність: Розрахунки, що стосуються техніко-економічних показників, підтвердили високу прибутковість проєкту (21,22%) та прийнятний період повернення інвестицій (2,4 роки). При річному обсязі виробництва 6276,1 тонн підприємство отримує чистий прибуток, що перевищує 20 мільйонів гривень.

Пропозиції до впровадження:

Наполегливо радиться впровадити на об’єкті систему управління безпекою харчових продуктів, відому як HACCP.

Враховуючи ринкові тенденції щодо здорового харчування, вважається доцільним у майбутньому розширювати лінійку хлібців «Айболить», додаючи до них інші види злакових та натуральні компоненти для збагачення.

Необхідно проводити регулярний моніторинг споживання енергоресурсів задля подальшого вдосконалення витрат газу, особливо у теплий сезон.

Пропонований проєкт відповідає усім актуальним нормативам і заслуговує на рекомендацію щодо його практичного впровадження.

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

81

01.18–КР.10с.19 01 26.16.ПЗ

Здобувач	З

Нєжинський А.

Керівник

Федорів В.М. ВВ.М.

Н.контр.

Федорів В.М. ПриліпкоТ.МММ

Зав.каф.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Літера

н   к   п

Аркушів

3

ЗВО«ПДУ» ННІХТ

66666

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Дробот В. І. Технологія хлібопекарського виробництва / Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. І. Дробот. – Київ: Логос, 2002. – 364 с.

- Дробот В. І. Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві / Навчально-методичний посібник / В. І. Дробот. – Київ: Кондор, 2010. – 440 с.

- Дробот В. І. Довідник інженера-технолога хлібопекарного виробництва / В. І. Дробот. – Київ: Урожай, 1990. – 278 с.

- Дробот В. І. Довідник з технології хлібопекарського виробництва / В. І. Дробот. – Київ: Руслана, 1998. – 416 с.

- Дробот В. І. Технохімічний контроль сировини та хлібобулочних і макаронних виробів / В. І. Дробот. – Київ: Кондор, 2015. – 958 с

- Дробот В.І. Лабораторний практикум з технології хлібопекарського та макаронного виробництва: Навчальний посібник / В.І. Дробот, Л.Ю. Арсеньєва, О.А. Білик та ін. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 341 с.

- Закалов О.В. Розрахунок типових робочих органів технологічного обладнання харчових виробництв / О.В. Закалов, А.І. Бортник.–Тернопіль: Видавництво ТДТУ, 2005. – 105 с.

- Експлуатація та обслуговування обладнання / В.М. Федорів, В.П. Олександренко, А.В. Мартинюк: навч. посібник. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2024. – 335 с.

- Лісовенко О.Т. Технологічне обладнання хлібопекарських і макаронних виробництв / О.Т. Лісовенко. –Київ: Наукова думка, 2000. – 282 с.

- Лисюк Г.М. Технологія борошняних кондитерських і хлібобулочних виробів: Навчальний посібник / Г.М. Лисюк, О.Г. Самохвалова, З.І. Кучерук та ін. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 464 с.

- Лисюк Г.М. Технологічні розрахунки рецептур для хлібобулочних, макаронних, кондитерських і харчоконцентратних виробів [Текст]: Навч. посібник / Г.М. Лисюк, М.В..Артамонова, О.Г. Шидакова-Каменюка. – Х.: ХДУХТ, 2009. – 144 с.

- Купчик М.П. Основи охорони праці : підручник / Купчик М. П., Гандзюк М. П., Степанець І. Ф., Вендичанський В. Н., Литвиненко, О. В. – К. : Основа, 2000. – 416 с

- Малежик І.Ф. Процеси та апарати харчових виробництв / І. Ф. Малежик. –К.: НУХТ, 2003. – 400 с.

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Дата

ДД

Арк.

82

01.18–КР.10с.19 01 26.16.ПЗ

Мирончук В.Г. Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисловості: навчальний посібник / В.Г. Мирончук, Л.О. Орлов, А.І. Українець. та ін. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 288 c.

- Методичні рекомендації до складання технологічних схем хлібопекарського і макаронного виробництв у курсовому і дипломному проєктуванні для студ. напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» та спеціальності 7.05170103 «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» ден. та заочн. форм навч. / Уклад.: В.Г. Юрчак, В.Ф. Доценко, В.М. Махинько. – К.: НУХТ, 2012. – 44 с.

- Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності G13 (181) «Харчові технології» / Т. М. Приліпко, В. М. Федорів, О.М. Семенов, В. В. Підлісний, В. Б. Косташ, Л. В. Ткач – Кам’янець-Подільський, ЗВО «ПДУ», 2025. – 72 с.

- Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту з дисципліни «Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності G13(181) «Харчові технології» / В.М.Федорів, В.В.Підлісний, О.М.Семенов – Кам’янець- Подільський: ЗВО «ПДУ», 2025. – 85с.

- Процеси та апарати харчових виробництв /А.М. Поперечний, О.І.Черевко ,В.Б.Гаркуша, Н.В. Кирпиченко.– К.: ЦУЛ, 2007. – 304с.

- Проєктування підприємств харчової промисловості: навчальний посібник / В.М. Федорів, М.С. Стечишин, А.В. Мартинюк, Н.К. Медведчук –

Київ: Видавництво «Центр учбової літератури», 2025. –394 с.

- Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві / Дробот В. І., Юрчак В. Г., Арсеньєва Л. Ю. та ін.; за ред. В.І. Дробот. –  К.: Кондор, 2010. – 440 с.

- Технологічне устаткування хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв: підручник / В.Ф. Петько, О.І. Гапонюк, Є.В.Петько, А.В. Ульяницький. – К.: ЦНЛ, 2007. – 432с.

- Хоменко Л. П. Охорона праці в галузі харчової промисловості : навч. посіб. / Л. П. Хоменко. – К. : Кондор, 2016. – 320 с.

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Дата

ДД

Арк.

83

01.18–КР.10с.19 01 26.16.ПЗ