ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

НА ТЕМУ:

«Проєкт технічного переоснащення хлібозаводу з розробкою та впровадженням традиційних технологій виробництва хлібобулочних виробів»

Виконав:

здобувач вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» спеціальності 181 «Харчові технології»

денної форми навчання

Юрій ШЕМБЕРКО

Керівник:

кандидат технічних наук, доцент

Віктор ФЕДОРІВ

Оцінка захисту:

Національна шкала ______

Кількість балів__________

Шкала ECTS _________

«        » червня 2026 р.

Допускається до захисту:

«        »  червня 2026 р.

Гарант освітньо-професійної програми

«Харчові технології та інженерія»

спеціальності 181 «Харчові технології»,

доктор сільськогосподарських наук, професор                   Тетяна ПРИЛІПКО

м. Кам’янець–Подільський, 2026

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

2

01.18 – КР.10с.19 01 26.23.ПЗ

Здобувач

Шемберко Ю.О.

Керівник

Федорів В.М.

Н.контр.

Федорів В.М.

ПриліпкоТ.М Л.В.

Затвердив

ЗМІСТ

Літера

р   к   р

Аркушів

2

ЗВО«ПДУ», ННІХТ

66666

ЗМІСТ

ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ	4

ВІДОМІСТЬ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ	6

АНОТАЦІЯ	7

РЕФЕРАТ	8

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ ТА ПОЗНАЧЕНЬ	9

ВСТУП	10

РОЗДІЛ 1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ	13

Висновок до першого розділу	18

РОЗДІЛ 2. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОПИС

АПАРАТУРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ	19

2.1 Обґрунтування способів приготування тіста та технологічних схем	19

2.2 Зберігання і підготовка сировини до виробництва	22

2.3 Опис технологічного процесу виготовлення хліба «Тернопільський» подовий

вагою 0,8 кг.	24

2.4 Опис технологічного процесу виготовлення хліба «Кминний» подовий

вагою 0,8 кг.	26

2.5 Опис технологічного процесу виготовлення плетінок «Чернівецька»

вагою 0,5 кг із пшеничного борошна	27

Висновок до другого розділу	28

РОЗДІЛ 3. РОЗРАХУНОК ПРОДУКТИВНОСТІ ПЕЧЕЙ	31

3.1 Вихідні дані	31

3.2 Розрахунок продуктивності печей	31

Висновок до третього розділу	33

РОЗДІЛ 4. ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ	36

4.1 Вихідні дані	36

4.2 Розрахунок пофазних рецептур	37

4.3 Розрахунок виробничих рецептур і вибір технологічних параметрів	45

Висновок до четвертого розділу	51

РОЗДІЛ 5. РОЗРАХУНОК ТА ПІДБІР ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ	54

5.1 Розрахунок обладнання для зберігання і підготовки борошна	54

5.2 Розрахунок збірників виробничого запасу розчинів і суспензій	54

5.3 Розрахунок обладнання для приготування рідких напівфабрикатів	55

5.4 Розрахунок обладнання для приготування тіста	57

5.5 Розрахунок обладнання, задіяного у формуванні тіста зберіганні готової продукції	58

Висновок до п’ятого розділу	60

РОЗДІЛ 6. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ У ВИРОБНИЦТВІ ВІДПОВІДНО

ДО ВИМОГ ISO 9000 ТА НАССР	63

6.1 Основи системи управління безпечністю харчової продукції (НАССР)	63

6.2 Основи системи управління якістю. Технохімічний контроль виробництва

та метрологічне забезпечення	64

Висновок до шостого розділу	66

РОЗДІЛ 7. ЗАХОДИ ЩОДО ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ	69

7.1 Технологічні засади щодо ресурсозбереження та зниження втрат сировини	69

7.2 Енергозбереження та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів	70

7.3 Раціональне використання водних ресурсів	70

Висновок до сьомого розділу	72

РОЗДІЛ 8. БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА	73

8.1 Архітектурно-планувальні та конструктивні рішення будівлі хлібозаводу	73

8.2 Оздоблення приміщень та улаштування підлог відповідно до

санітарно-гігієнічних вимог	75

Висновок до восьмого розділу	77

РОЗДІЛ 9. СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ	79

9.1 Охорона атмосферного повітря від забруднення	79

9.2 Охорона водного басейну та раціональне водовідведення	80

9.3 Управління виробничими та побутовими відходами	81

9.4 Захист від шумового та вібраційного забруднення	82

9.5 Екологічний моніторинг та аудит підприємства	82

Висновок до дев’ятого розділу	83

РОЗДІЛ 10. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ	84

10.1 Аналіз потенційних небезпечних та шкідливих виробничих чинників	84

10.2 Інженерно-технічні заходи щодо забезпечення безпеки праці	85

10.3 Виробнича санітарія та гігієна праці	86

10.4 Пожежна та вибухова безпека підприємства	86

10.5 Цивільний захист та дії в надзвичайних ситуаціях	87

Висновок до десятого розділу	88

РОЗДІЛ 11. РОЗРАХУНОК ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ	90

Висновок до одинадцятого розділу	95

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

3

01.18 – КР.10с.19.01.26.23.ПЗ

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ	96

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	99

ДОДАТКИ	102

Перелік аркушів ілюстративної частини:

1. ПІДГОТОВКА СИРОВИНИ ДО ВИРОБНИЦТВА (А1)

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ ВИРОБНИЦТВА (А1)

3. план на відм.0.000 (А1)

4. РОЗРІЗ 1-1. РОЗРІЗ 2-2 (А1)

5. СХЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ (А1)

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

10

01.18–КР.10с.19 01 26.23.ПЗ

Здобувач	З

Шемберко Ю.О.

Керівник

Федорів В.М. ВВ.М.

Н.контр.

Федорів В.М. ПриліпкоТ.МММ

Зав.каф.

ВСТУП

Літера

н   к   п

Аркушів

3

ЗВО«ПДУ» ННІХТ

66666

ВСТУП

Актуальність роботи. Хлібопекарська галузь України є стратегічно важливою складовою харчової промисловості, що забезпечує продовольчу безпеку країни. Сучасний ринок хлібобулочних виробів характеризується високою конкуренцією та трансформацією споживчих переваг у бік продуктів із високими органолептичними показниками, традиційними смаковими властивостями та підвищеною харчовою цінністю. Проєктування сучасних хлібозаводів потребує впровадження високоефективного енергоощадного устаткування та гнучких технологій, які дозволяють поєднувати випуск масових житньо-пшеничних сортів хліба з виробництвом високоякісних здобних і плетених виробів.

Створення проєкту хлібозаводу, що базується на використанні сучасних тунельних печей марки А2-ХПН-25, є актуальним рішенням для забезпечення стабільної якості подової продукції при високому рівні автоматизації та механізації праці. Впровадження в асортимент хліба «Тернопільський» подовий на житніх заквасках та хліба «Кишинівський» подовий відповідає споживчому попиту на традиційні види хліба, а включення плетінки «Чернівецька» з борошна пшеничного вищого ґатунку дозволяє розширити групу здобних виробів. Оптимізація технологічних параметрів замішування на машинах безперервної дії А2-ХТТ та порційних місильних машинах «Прима-300» у поєднанні з раціональними способами тістоприготування (на рідких заквасках, великих рідких солених опарах та із застосуванням активації дріжджів) дозволяє мінімізувати втрати сировини, інтенсифікувати технологічний процес та підвищити рентабельність виробництва.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами досліджень. Дана робота узгоджується з пріоритетними напрямами розвитку харчової індустрії України та відповідає тематиці наукових досліджень кафедри харчових

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Дата

ДД

Арк.

11

01.18–КР.10с.19 01 26.23.ПЗ

технологій виробництва й стандартизації харчової продукції щодо розробки ресурсозберігаючих та інтенсифікованих технологій хлібобулочних виробів загального та здобного призначення.

Мета і завдання досліджень. Ключова мета роботи полягає у розробці проєкту хлібозаводу та науковому обґрунтуванні технологічного процесу випуску асортименту виробів широкого споживання та здобної продукції із застосуванням високоефективного та енергоощадного обладнання.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі кроки:

- Провести аналіз ринку та обґрунтувати виробничу потужність і асортиментну структуру підприємства.

- Здійснити розрахунок виробничої програми для потоково-механізованих ліній, оснащених конвеєрними тунельними печами А2-ХПН-25.

- Аргументувати вибір технологічних схем приготування тіста (на рідких заквасках вологістю 72%, великих рідких солених опарах та прискореним способом з активацією дріжджової суспензії) для хліба «Тернопільський» подовий, хліба «Кишинівський» подовий та плетінки «Чернівецька».

- Розрахувати необхідну кількість основної та додаткової сировини, скласти пофазні й промислові рецептури на заміс.

- Підібрати комплекс основного технологічного обладнання (для зберігання борошна, приготування розчинів, замішування, обробки, вистоювання та випікання тіста) і визначити площі складських та виробничих приміщень.

- Сформулювати заходи з контролю якості сировини, напівфабрикатів й готової продукції, а також забезпечити безпечні умови праці та екологічну безпеку підприємства.

- Оцінити техніко-економічну ефективність та окупність запроєктованого виробництва.

Об’єкт дослідження. Процес промислового виробництва хлібобулочних виробів масового попиту (житньо-пшеничних, пшеничних подових) та штучної здобної продукції, що виготовляються в умовах автоматизованих та потоково-механізованих ліній хлібозаводу.

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Дата

ДД

Арк.

12

01.18–КР.10с.19 01 26.23.ПЗ

Предмет дослідження. Технологічні режими підготовки сировини, параметри бродіння та дозрівання рідких заквасок, великих рідких солених опаp і тіста, режими кінцевого вистоювання та випікання в печах А2-ХПН-25, а також фізико-хімічні й органолептичні показники якості готових виробів: хліба «Тернопільський» подовий, хліба «Кишинівський» подовий та плетінки «Чернівецька».

Методи дослідження. У роботі застосовано аналітичні методи вивчення науково-технічних джерел і патентної бази, інженерно-технологічні та нормативні обчислення пофазних рецептур і виходів, методи апаратурного підбору обладнання за годинною продуктивністю, а також економіко-статистичні методи оцінки ефективності проєкту.

Практичне значення отриманих результатів. Спроєктований хлібозавод характеризується високою технологічною гнучкістю, ресурсоощадністю та високою ефективністю. Використання сучасних ліній на базі печей А2-ХПН-25 та шаф вистоювання Т1-ХР-2-3-60 і Т1-ХР-2А-48 забезпечує стабільно високу якість подового хліба та здобних виробів. Диференційовані підходи до приготування напівфабрикатів (використання ВРСО та активованих дріжджів) дозволяють інтенсифікувати виробництво та оперативно коригувати асортимент. Запропоновані інженерні рішення сприяють раціональному використанню енергоресурсів і сировини, що забезпечує високу конкурентоспроможність підприємства на ринку.

Апробація результатів роботи. Основні технічні рішення, технологічні матриці розрахунків та результати підбору обладнання, розроблені у проєкті, були обговорені на наукових засіданнях кафедри харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції та представлені на конференціях молодих учених і студентів.

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

96

01.18–КР.10с.19 01 26.23.ПЗ

Здобувач	З

Шемберко Ю.О.

Керівник

Федорів В.М. ВВ.М.

Н.контр.

Федорів В.М. ПриліпкоТ.МММ

Зав.каф.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Літера

н   к   п

Аркушів

3

ЗВО«ПДУ» ННІХТ

66666

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

У кваліфікаційній роботі на основі сучасних досягнень науки, техніки та передового досвіду хлібопекарської галузі розроблено комплексний інженерно-технологічний та архітектурно-економічний проєкт будівництва (реконструкції) сучасного хлібозаводу добовою потужністю 28 тонн готової продукції.

За результатами проведеної роботи можна зробити такі загальні висновки:

- Обґрунтування асортименту та виробничої програми: Запроєктований асортимент підприємства включає хліб «Тернопільський» подовий (житньо-пшеничний, 0,8 кг), хліб «Кишинівський» подовий (пшеничний, 0,8 кг) та плетінку «Чернівецьку» здобну (0,5 кг). Такий підбір продукції повністю відповідає сучасній структурі споживчого попиту населення та забезпечує гнучкість збутової політики підприємства. Річна виробнича програма заводу становить 9709,01 тонн готових виробів.

- Технологічні рішення та якість продукції: У проєкті реалізовано прогресивні та мікробіологічно обґрунтовані технології приготування тіста: великі рідкі солені опари (ВРСО) для хліба «Кишинівського» та рідкі житні закваски вологістю 72% для хліба «Тернопільського». Застосування фази активації пресованих дріжджів для плетінки «Чернівецької» дозволило знизити їх рецептурну закладку на 10–15%. Дані технології гарантують високі смакові якості хліба, виражений аромат, еластичний м’якуш, уповільнюють процеси черствіння та знижують витрати сухих речовин борошна на бродіння на 0,5–0,8%.

- Апаратурне оформлення та автоматизація: Основне виробництво укомплектоване високоефективним обладнанням: двома потоково-механізованими лініями на базі тунельних конвеєрних печей А2-ХПН-25, сучасними тістомісильними машинами безперервної дії А2-ХТТ та порційними

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Дата

ДД

Арк.

97

01.18–КР.10с.19 01 26.23.ПЗ

«Прима-300», а також шафами кінцевого вистоювання Т1-ХР. Склад безтарного зберігання борошна на базі силосів ХЕ-160А та тензометричні дозувальні станції мінімізують ручну працю, виключають розпил сировини та забезпечують високу точність дозування (± 1%).

- Архітектурно-будівельна частина: На основі графічних матеріалів («План на відмітці 0.000» та «Розрізи 1-1, 2-2») запроєктовано одноповерхову різновисоту каркасну будівлю промислового типу із сіткою колон 6 х 12 м та 6 х 18 м. Конструктивні рішення забезпечують потоковість виробництва без перехрещення сировинних потоків та логістики готового хліба. Підлоги у пекарському залі та зоні ВРСО виконані з поліуретан-цементного наливного покриття (термостійкість до 120 °C, стійкість до кислот закваски), а склад БЗБ оснащений безпиловим бетоном із корундовим топінгом.

- Енерго- та ресурсозбереження: Завдяки використанню частотно-регульованих приводів (ЧРП) на місильних машинах, компенсаторів реактивної потужності, світлодіодного освітлення (LED) та встановленню економайзерів (утилізаторів тепла) у димових каналах печей А2-ХПН-25 для підігріву води системи ГВП, досягнуто зниження споживання енергоресурсів на 20–30%. Повернення у виробництво технологічних відходів у вигляді «мочару» (до 5%) зводить неминучі втрати сировини до нуля.

- Екологічна безпека та охорона праці: Запроєктована система екологічного управління (СЕУ) за ДСТУ ISO 14001:2015 включає локальні очисні споруди з жировловлювачами та рукавні фільтри типу ФРІ зі ступенем очищення повітря від борошняного пилу на рівні 99,8%. Заходи з охорони праці та цивільного захисту (заземлення, захисні блоки, облаштоване протирадіаційне укриття під АПК, власна свердловина та дизель-генератор) забезпечують повну безпеку персоналу та автономну роботу хлібозаводу під час надзвичайних ситуацій (блекаутів чи військових загроз).

- Техніко-економічна ефективність: Розрахунок економічних показників підтвердив високу комерційну привабливість проєкту. При капітальних інвестиціях у розмірі 95,0 млн грн та повній собівартості річного

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Дата

ДД

Арк.

98

01.18–КР.10с.19 01 26.23.ПЗ

випуску 216,05 млн грн, підприємство отримує 41,78 млн грн річного чистого прибутку. Рівень рентабельності становить 23,58%, а розрахунковий термін окупності капіталовкладень – 1,90 року (1 рік і 11 місяців), що свідчить про високу фінансову стабільність проєкту.

ПРАКТИЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ

На основі виконаної кваліфікаційної роботи рекомендується прийняти до практичного впровадження такі рішення:

- Для технологічного сектору: Затвердити до реалізації схему апаратурно-технологічного контролю приготування рідких заквасок вологістю 72% та великих рідких солених опар (ВРСО), оскільки вони виступають природними поліпшувачами хліба та дозволяють відмовитися від дорогих хімічних добавок та поліпшувачів іноземного походження.

- Для технічної служби: Провести закупівлю та монтаж печей А2-ХПН-25 виключно в комплекті з модульованими газовими пальниками та вбудованими економайзерами утилізації ВЕР (вторинних енергетичних ресурсів) для забезпечення енергетичної незалежності підприємства.

- Для служби екології та маркетингу: Позиціонувати підприємство на ринку як «Еко-хлібзавод», використовуючи впроваджений стандарт ISO 14001:2015, безвідходне виробництво та замкнений цикл використання води для охолодження сорочок технологічного обладнання, що підвищить лояльність споживачів.

- Для фінансового відділу: Спрямувати перші отримані прибутки (протягом стартових 1,9 року окупності) на формування резервного фонду та модернізацію дільниці пакування (впровадження високошвидкісних ліній пакування хліба у поліпропіленову плівку з модифікованим газовим середовищем), що дозволить збільшити термін придатності виробів та розширити географію збуту за межі області.

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

99

01.18–КР.10с.19 01 26.23.ПЗ

Здобувач	З

Шемберко Ю.О.

Керівник

Федорів В.М. ВВ.М.

Н.контр.

Федорів В.М. ПриліпкоТ.МММ

Зав.каф.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Літера

н   к   п

Аркушів

3

ЗВО«ПДУ» ННІХТ

66666

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Дробот В. І. Технологія хлібопекарського виробництва / Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. І. Дробот. – Київ: Логос, 2002. – 364 с.

- Дробот В. І. Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві / Навчально-методичний посібник / В. І. Дробот. – Київ: Кондор, 2010. – 440 с.

- Дробот В. І. Довідник інженера-технолога хлібопекарного виробництва / В. І. Дробот. – Київ: Урожай, 1990. – 278 с.

- Дробот В. І. Довідник з технології хлібопекарського виробництва / В. І. Дробот. – Київ: Руслана, 1998. – 416 с.

- Дробот В. І. Технохімічний контроль сировини та хлібобулочних і макаронних виробів / В. І. Дробот. – Київ: Кондор, 2015. – 958 с

- Дробот В.І. Лабораторний практикум з технології хлібопекарського та макаронного виробництва: Навчальний посібник / В.І. Дробот, Л.Ю. Арсеньєва, О.А. Білик та ін. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 341 с.

- Закалов О.В. Розрахунок типових робочих органів технологічного обладнання харчових виробництв / О.В. Закалов, А.І. Бортник.–Тернопіль: Видавництво ТДТУ, 2005. – 105 с.

- Експлуатація та обслуговування обладнання / В.М. Федорів, В.П. Олександренко, А.В. Мартинюк: навч. посібник. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2024. – 335 с.

- Лісовенко О.Т. Технологічне обладнання хлібопекарських і макаронних виробництв / О.Т. Лісовенко. –Київ: Наукова думка, 2000. – 282 с.

- Лисюк Г.М. Технологія борошняних кондитерських і хлібобулочних виробів: Навчальний посібник / Г.М. Лисюк, О.Г. Самохвалова, З.І. Кучерук та ін. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 464 с.

- Лисюк Г.М. Технологічні розрахунки рецептур для хлібобулочних, макаронних, кондитерських і харчоконцентратних виробів [Текст]: Навч. посібник / Г.М. Лисюк, М.В..Артамонова, О.Г. Шидакова-Каменюка. – Х.: ХДУХТ, 2009. – 144 с.

- Купчик М.П. Основи охорони праці : підручник / Купчик М. П., Гандзюк М. П., Степанець І. Ф., Вендичанський В. Н., Литвиненко, О. В. – К. : Основа, 2000. – 416 с

- Малежик І.Ф. Процеси та апарати харчових виробництв / І. Ф. Малежик. –К.: НУХТ, 2003. – 400 с.

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Дата

ДД

Арк.

100

01.18–КР.10с.19 01 26.23.ПЗ

Мирончук В.Г. Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисловості: навчальний посібник / В.Г. Мирончук, Л.О. Орлов, А.І. Українець. та ін. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 288 c.

- Методичні рекомендації до складання технологічних схем хлібопекарського і макаронного виробництв у курсовому і дипломному проєктуванні для студ. напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» та спеціальності 7.05170103 «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» ден. та заочн. форм навч. / Уклад.: В.Г. Юрчак, В.Ф. Доценко, В.М. Махинько. – К.: НУХТ, 2012. – 44 с.

- Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності G13 (181) «Харчові технології» / Т. М. Приліпко, В. М. Федорів, О.М. Семенов, В. В. Підлісний, В. Б. Косташ, Л. В. Ткач – Кам’янець-Подільський, ЗВО «ПДУ», 2025. – 72 с.

- Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту з дисципліни «Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності G13(181) «Харчові технології» / В.М.Федорів, В.В.Підлісний, О.М.Семенов – Кам’янець- Подільський: ЗВО «ПДУ», 2025. – 85с.

- Процеси та апарати харчових виробництв /А.М. Поперечний, О.І.Черевко ,В.Б.Гаркуша, Н.В. Кирпиченко.– К.: ЦУЛ, 2007. – 304с.

- Проєктування підприємств харчової промисловості: навчальний посібник / В.М. Федорів, М.С. Стечишин, А.В. Мартинюк, Н.К. Медведчук –

Київ: Видавництво «Центр учбової літератури», 2025. –394 с.

- Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві / Дробот В. І., Юрчак В. Г., Арсеньєва Л. Ю. та ін.; за ред. В.І. Дробот. –  К.: Кондор, 2010. – 440 с.

- Технологічне устаткування хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв: підручник / В.Ф. Петько, О.І. Гапонюк, Є.В.Петько, А.В. Ульяницький. – К.: ЦНЛ, 2007. – 432с.

- Хоменко Л. П. Охорона праці в галузі харчової промисловості : навч. посіб. / Л. П. Хоменко. – К. : Кондор, 2016. – 320 с.

Вип.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Дата

ДД

Арк.

101

01.18–КР.10с.19 01 26.23.ПЗ